Прошивка и запуск спящего режима на видеоконтроллере QMV01.

Сначала подключаем программатор к компьютеру. Затем открываем программу RTDCustomerTool_V3.6Beta3_20171024.

ВНИМАНИЕ! Изначально программатор будет определяться как «неизвестное устройство». Программа сама предложит установить драйвер устройства при первой попытке прошивки контроллера. Программатор и контроллер соединяем по кабелю HDMI.

Далее в программе в боковом меню выбираем пункт ISP (шаг 1) ,затем ставим галочку в строчке Bank 0 (шаг 2) , нажимаем на троеточие (шаг 3) и выбираем прошивку QHD2775T_eDP_MV270QUM_N50_2024111301.bin , и нажимаем Открыть (шаг 4).

Далее нажимаем на кнопку с молнией (шаг 5). Появится окно с предложением установить драйвер, соглашаемся. После этого должна запуститься процедура прошивки контроллера. Дожидаемся завершения цикла. Питание от контроллера желательно отключать не раньше 10 секунд после завершения.

Затем подключаем контроллер к дисплею и компьютеру, через пульт управления заходим в меню дисплея. Переходим в последнюю категорию и в пункте «спящий режим» устанавливаем желаемый интервал.

Готово! Теперь при отсутствии сигнала окно «NO SIGNAL» будет исчезать через некоторое время.